Факультет программной инженерии и компьютерной техники.

Лабораторная работа №2

8009 вариант

Выполнила:

Джантуре Назерке Жасланқызы; Группа № Р3108

Проверил:

Вербовой Александр Александрович

Содержание

Задание3

Оформление текста программы4

Описание программы5

Таблица трассировки6

Вариант программы с меньшим числом команд7

Дополнительное задание8

Заключение9

Задание

По выданному преподавателем варианту определить функцию, вычисляемую программой, область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы, предложить вариант с меньшим числом команд. При выполнении работы представлять результат и все операнды арифметических операций знаковыми числами, а логических операций набором из шестнадцати логических значений.

221:    0200											                     222:    E222											              223: + 0200											                  224:    422C											                     225:    6221											                    226:    E22D											                   227:    A22B											                    228:    322D										                                 229:    E222											                 22A:   0100											                 22B:   0100											                22C:   A22B											                 22D:   E22D

Оформление текста программы для л/р          Таблица номер 2.1

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 221 | 0200 | - | Переменная А. |
| 222 | E222 | - | Переменная В. (Результат) |
| 223 | 0200 | CLA | Очистить аккумулятор: 0 => AC |
| 224 | 422C | ADD 22C | Выполнить операцию сложения аккумулятора с содержимым ячейки памяти (22С). (22С) + AC => AC |
| 225 | 6221 | SUB 221 | Выполнить операцию вычитания из аккумулятора содержимое ячейки памяти (221). AC – (221) => AC |
| 226 | E22D | ST 22D | Сохранение содержимого аккумулятора в ячейку памяти 22D. AC -> (22D) |
| 227 | A22B | LD 22B | Загрузить содержимое ячейки (22В) в аккумулятор. 22В =>AC |
| 228 | 322D | OR 22D | Выполнить операцию логическое «ИЛИ» над содержимым ячейки памяти (22D) и аккумулятором, результат записать в аккумулятор. 22D ¦ AC => AC |
| 229 | E222 | ST 222 | Сохранение содержимого аккумулятора в ячейку памяти (222). AC -> (222) |
| 22A | 0100 | HLT | Остановка. |
| 22B | 0100 | - | Переменная C |
| 22C | A22B | - | Переменная D |
| 22D | E22D | - | Переменная E (Промежуточная переменная) |

Описание программы

Функция: B = (D – A) | C

Область Представления:

- B – знаковое, 16-ти разрядное число

- D, A – знаковые, 16-ти разрядные числа

- D-A – знаковое, 16-ти разрядное число

- (D-A), C – набор из 16 однобитных значений

Область допустимых значений:

B ∈ (0, 216-1)

D ∈ (0, 215-1)               D ∈ (-215,0)

A ∈ (-215,0)                    A ∈ (0, 215-1)

C ∈ (0, 216-1)                C ∈ (0, 216-1)

D ∈ (-214, 214-1)

A ∈ (-214, 214-1)

C ∈ (0, 216-1)

Расположение в памяти БЭВМ программы, исходных данных и результатов:

221, 22B, 22C – исходные данные;

22D – промежуточный результат;

223-22A – инструкции;

222 – результат.

Трассировка программы

| Выполняемая Команда |  | Содержимое регистров после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код команды | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 221 | 0200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 222 | E222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 223 | +0200 | 223 | 0000 | 000 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 0100 |  |  |
| 223 | 0200 | 224 | 0200 | 223 | 0200 | 000 | 0223 | 0000 | 0200 |  |  |
| 224 | 422C | 225 | 422C | 22C | A22B | 000 | 0224 | A22B | 1000 |  |  |
| 225 | 6221 | 226 | 6221 | 221 | 0200 | 000 | 0225 | A02B | 1001 |  |  |
| 226 | E22D | 227 | E22D | 22D | A02B | 000 | 0226 | A02B | 1001 | 22D | A02B |
| 227 | A22B | 228 | A22B | 22B | 0100 | 000 | 0227 | 0100 | 0001 |  |  |
| 228 | 322D | 229 | 322D | 22D | A02B | 000 | 5ED4 | A12B | 1001 |  |  |
| 229 | E222 | 22A | E222 | 222 | A12B | 000 | 0229 | A12B | 1001 | 222 | A12B |
| 22A | 0100 | 22B | 0100 | 22A | 0100 | 000 | 022A | A12B | 1001 |  |  |
| 22B | 0100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22C | A22B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22D | E22D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Вариант программы с меньшим числом команд

221:    0200											                     222:    E222											              223: + 4229											                  224:    6221											                     225:    3228											                    226:    E222										                   227:    0100										                    228:    0100									                                 229:    A22B

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 221 | 0200 | - | Переменная А. |
| 222 | E222 | - | Переменная В. Результат |
| 223 | 4229 | ADD 229 | Выполнить операцию сложения аккумулятора с содержимым ячейки памяти (229). (229) + AC => AC |
| 224 | 6221 | SUB 221 | Выполнить операцию вычитания из аккумулятора содержимое ячейки памяти (221). AC – (221) => AC |
| 225 | 3228 | OR 228 | Выполнить операцию логическое «ИЛИ» над содержимым ячейки памяти (228) и аккумулятором, результат записать в аккумулятор. 228 ¦ AC => AC |
| 226 | E222 | ST 222 | Сохранение содержимого аккумулятора в ячейку памяти (222). AC -> (222) |
| 227 | 0100 | HLT | Остановка. |
| 228 | 0100 | - | Переменная C |
| 229 | A22B | - | Переменная D |

| Выполняемая Команда |  | Содержимое регистров после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код команды | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 221 | 0313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 222 | E222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 223 | +4229 | 223 | 0000 | 000 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 0100 |  |  |
| 223 | 4229 | 224 | 4229 | 229 | C418 | 000 | 0223 | C418 | 1000 |  |  |
| 224 | 6221 | 225 | 6221 | 221 | 0313 | 000 | 0224 | C105 | 1001 |  |  |
| 225 | 3228 | 226 | 3228 | 228 | FCFC | 000 | 0202 | FDFD | 1001 |  |  |
| 226 | E222 | 227 | E222 | 222 | FDFD | 000 | 0226 | FDFD | 1001 | 222 | FDFD |
| 227 | 0100 | 228 | 0100 | 227 | 0100 | 000 | 0227 | FDFD | 1001 |  |  |
| 228 | FCFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 229 | C418 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Дополнительное задание

Заключение

Выполняя данную работу, я познакомилась с устройством БЭВМ и его командами. Я смогла проанализировать свою программу и создать вариант с меньшим количеством команд. Также я изучала устройство процессора, АЛУ и значение каждого регистра.