Факультет программной инженерии и компьютерной техники.

Лабораторная работа №4

8650 вариант

Выполнила:

Джантуре Назерке Жасланқызы; Группа № Р3108

Проверил:

Вербовой Александр Александрович

Содержание

Задание3

Оформление текста программы для л/р 4-5

Описание программы 6

Трассировка5

Заключение12

Задание

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы, определить предназначение и составить описание программы, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы.

Оформление текста программы для л/р          Таблица номер 4.1

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 4C0 | 0200 | CLA | Очистить аккумулятор: 0 => AC |
| 4C1 | EE18 | ST (IP+24) | R = 0 |
| 4C2 | AE16 | LD (IP+22) | Загрузка X в аккумулятор |
| 4C3 | 0700 | INC | AC = X+1 |
| 4C4 | 0C00 | PUSH | Вызов функции |
| 4C5 | D6F6 | CALL 6F6 | F(X+1) |
| 4C6 | 0800 | POP | Загрузка результата в аккумулятор |
| 4C7 | 0700 | INC | AC = F(X+1) + 1 |
| 4C8 | 6E11 | SUB (IP+17) | AC = F(X+1) + 1 – R = F(X+1) + 1 |
| 4C9 | EE10 | ST (IP+16) | R = F(X+1) + 1 |
| 4CA | AE0D | LD (IP+13) | Загрузка Y в аккумулятор |
| 4CB | 0C00 | PUSH | Вызов функции |
| 4CC | D6F6 | CALL 6F6 | F(Y) |
| 4CD | 0800 | POP | Загрузка результата в аккумулятор |
| 4CE | 4E0B | ADD (IP+11) | AC = F(Y) – R = F(Y) + (F(X+1) + 1) |
| 4CF | EE0A | ST (IP+10) | R = F(Y) + (F(X+1) + 1) |
| 4D0 | AE06 | LD (IP+6) | Загрузка Z в аккумулятор |
| 4D1 | 0C00 | PUSH | Вызов функции |
| 4D2 | D6F6 | CALL 6F6 | F(Z) |
| 4D3 | 0800 | POP | Загрузка результата в аккумулятор |
| 4D4 | 4E05 | ADD (IP+5) | F(Z) + R = F(Z) + F(Y) + (F(X+1) + 1) |
| 4D5 | EE04 | ST (IP+4) | R = F(Z) + F(Y) + (F(X+1) + 1) |
| 4D6 | 0100 | HLT | Остановка. |
| 4D7 | ZZZZ | Z | Значение Z |
| 4D8 | YYYY | Y | Значение Y |
| 4D9 | XXXX | X | Значение X |
| 4DA | 0077 | R | Результат |

Подпрограмма

| Адрес | Код Команды | Мнемоника | Коментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 6F6 | AC01 | LD (SP+1) | Загрузка аргумента F() |
| 6F7 | F204 | BMI 4 | Если ≤ 0, переход на 6FC |
| 6F8 | F003 | BEQ 3 |  |
| 6F9 | 7E0A | CMP (IP+10) | Если AC – K ≤ 0, переход на 701 |
| 6FA | F006 | BEQ 6 |  |
| 6FB | F805 | BLT 5 |  |
| 6FC | 0500 | ASL | Арифметический сдвиг влево два раза |
| 6FD | 0500 | ASL |  |
| 6FE | 4C01 | ADD (SP+1) | Сложение с аргументом AC + F() |
| 6FF | 6E05 | SUB (IP+5) | Вычитание AC - P |
| 700 | CE01 | JUMP (IP+1) | Переход на 702 |
| 701 | AE02 | LD (IP + 2) | Загрузка K |
| 702 | EC01 | ST(SP+1) | Сохранение результата |
| 703 | 0A00 | RET | Возврат |
| 704 | 01B6 | 01B6 | K = 438 |
| 705 | 00A0 | 00A0 | P = 160 |

Описание программы

R = F(Z) + F(Y) + (F(X+1) + 1)

438, если 0<x≤438

5x – 160, если x≤0 или x>438

График:

Область представления:

X, Y, Z, K, P, R – целые знаковые шестнадцатеричные числа в дополнительном коде.

Расположение данных в памяти:

Основная программа:

4C0-4D6 – команды;

4D7-4D9 – исходные данные;

4DA – итоговый результат.

Подпрограмма:

6F6-703 – команды;

704-705 – константы.

Область допустимых значений:

K = 01B616 = 438

P = 00A016 = 160

При значении аргумента функции в промежутке [-215; 0] и (K, 215 - 1], функция вернет значение 5x - 160. Функция монотонно возрастает, поэтому:

𝑓𝑚𝑖𝑛=𝑓(−215)=−164000

𝑓𝑚𝑎𝑥 = 𝑓(215−1)=163680

Значит возможно возникновение переполнения, значит требуется ограничить значение операнда таким образом, чтобы в результате значения функции не выходило переполнение. Поскольку аргумент умножается на 5, то надо

(-32768 + P) и 32767 поделить на 5

Тогда подставляя P получим, что:

· при значении аргумента функции в промежутке [(-32768 + P)/5; 0] результат будет [−215;−P] (в моём случае: [-6521,6; 0])

· при значении аргумента функции в промежутке (0; K] результат будет K = 438

· · при значении аргумента функции в промежутке (K; 6585,4] результат будет (K∗5−P; 32767]

Также позже идёт сложение трёх результатов таких программ, там тоже может возникнуть переполнение, поэтому следует крайние значения ещё делить на 3.

В общем виде:

((−32768 + P)/15) + 1 ≤ 𝑋 ≤ 32767/15+1

−32767/15 −1 ≤ 𝑌 ≤ −(−32768 + P/15) −1

((−32768 + P)/15) +1 ≤ 𝑍 ≤ 32767/15

R ϵ [−32768; −P] ⋃ {K} ⋃ (3K−P; 32767]

В моём случае:

−2173,87 ≤ 𝑋 ≤ 2185,47

−2185,47 ≤ 𝑌 ≤ 2173,87

−2173,87 ≤ 𝑍 ≤ −2184,47

R ϵ [−32768; −𝑊] ⋃ {K} ⋃(3K−P; 32767]

Таблица трассировки

| Выполняемая Команда |  | Содержимое регистров после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код команды | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 4C0 | 0200 | 4C0 | 0000 | 000 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 0100 |  |  |
| 4C0 | 0200 | 4C1 | 0200 | 4C0 | 0200 | 000 | 04C0 | 0000 | 0100 |  |  |
| 4C1 | EE18 | 4C2 | EE18 | 4DA | 0000 | 000 | 0018 | 0000 | 0100 | 4DA | 0000 |
| 4C2 | AE16 | 4C3 | AE16 | 4D9 | 07D0 | 000 | 0016 | 07D0 | 0000 |  |  |
| 4C3 | 0700 | 4C4 | 0700 | 4C3 | 0700 | 000 | 04C3 | 07D1 | 0000 |  |  |
| 4C4 | 0C00 | 4C5 | 0C00 | 7FF | 07D1 | 7FF | 04C4 | 07D1 | 0000 | 7FF | 07D1 |
| 4C5 | D6F6 | 6F6 | D6F6 | 7FE | 04C6 | 7FE | D6F6 | 07D1 | 0000 | 7FE | 04C6 |
| 6F6 | AC01 | 6F7 | AC01 | 7FF | 07D1 | 7FE | 0001 | 07D1 | 0000 |  |  |
| 6F7 | F204 | 6F8 | F204 | 6F7 | F204 | 7FE | 06F7 | 07D1 | 0000 |  |  |
| 6F8 | F003 | 6F9 | F003 | 6F8 | F003 | 7FE | 06F8 | 07D1 | 0000 |  |  |
| 6F9 | 7E0A | 6FA | 7E0A | 704 | 01B6 | 7FE | 000A | 07D1 | 0001 |  |  |
| 6FA | F006 | 6FB | F006 | 6FA | F006 | 7FE | 06FA | 07D1 | 0001 |  |  |
| 6FB | F805 | 6FC | F805 | 6FB | F805 | 7FE | 06FB | 07D1 | 0001 |  |  |
| 6FC | 0500 | 6FD | 0500 | 6FC | 07D1 | 7FE | 06FC | 0FA2 | 0000 |  |  |
| 6FD | 0500 | 6FE | 0500 | 6FD | 0FA2 | 7FE | 06FD | 1F44 | 0000 |  |  |
| 6FE | 4C01 | 6FF | 4C01 | 7FF | 07D1 | 7FE | 0001 | 2715 | 0000 |  |  |
| 6FF | 6E05 | 700 | 6E05 | 705 | 00A0 | 7FE | 0005 | 2675 | 0001 |  |  |
| 700 | CE01 | 702 | CE01 | 700 | 0702 | 7FE | 0001 | 2675 | 0001 |  |  |
| 702 | EC01 | 703 | EC01 | 7FF | 2675 | 7FE | 0001 | 2675 | 0001 | 7FF | 2675 |
| 703 | 0A00 | 4C6 | 0A00 | 7FE | 04C6 | 7FF | 0703 | 2675 | 0001 |  |  |
| 4C6 | 0800 | 4C7 | 0800 | 7FF | 2675 | 000 | 04C6 | 2675 | 0001 |  |  |
| 4C7 | 0700 | 4C8 | 0700 | 4C7 | 0700 | 000 | 04C7 | 2676 | 0000 |  |  |
| 4C8 | 6E11 | 4C9 | 6E11 | 4DA | 0000 | 000 | 0011 | 2676 | 0001 |  |  |
| 4C9 | EE10 | 4CA | EE10 | 4DA | 2676 | 000 | 0010 | 2676 | 0001 | 4DA | 2676 |
| 4CA | AE0D | 4CB | AE0D | 4D8 | 0139 | 000 | 000D | 0139 | 0001 |  |  |
| 4CB | 0C00 | 4CC | 0C00 | 7FF | 0139 | 7FF | 04CB | 0139 | 0001 | 7FF | 0139 |
| 4CC | D6F6 | 6F6 | D6F6 | 7FE | 04CD | 7FE | D6F6 | 0139 | 0001 | 7FE | 04CD |
| 6F6 | AC01 | 6F7 | AC01 | 7FF | 0139 | 7FE | 0001 | 0139 | 0001 |  |  |
| 6F7 | F204 | 6F8 | F204 | 6F7 | F204 | 7FE | 06F7 | 0139 | 0001 |  |  |
| 6F8 | F003 | 6F9 | F003 | 6F8 | F003 | 7FE | 06F8 | 0139 | 0001 |  |  |
| 6F9 | 7E0A | 6FA | 7E0A | 704 | 01B6 | 7FE | 000A | 0139 | 1000 |  |  |
| 6FA | F006 | 6FB | F006 | 6FA | F006 | 7FE | 06FA | 0139 | 1000 |  |  |
| 6FB | F805 | 701 | F805 | 6FB | F805 | 7FE | 0005 | 0139 | 1000 |  |  |
| 701 | AE02 | 702 | AE02 | 704 | 01B6 | 7FE | 0002 | 01B6 | 0000 |  |  |
| 702 | EC01 | 703 | EC01 | 7FF | 01B6 | 7FE | 0001 | 01B6 | 0000 | 7FF | 01B6 |
| 703 | 0A00 | 4CD | 0A00 | 7FE | 04CD | 7FF | 0703 | 01B6 | 0000 |  |  |
| 4CD | 0800 | 4CE | 0800 | 7FF | 01B6 | 000 | 04CD | 01B6 | 0000 |  |  |
| 4CE | 4E0B | 4CF | 4E0B | 4DA | 2676 | 000 | 000B | 282C | 0000 |  |  |
| 4CF | EE0A | 4D0 | EE0A | 4DA | 282C | 000 | 000A | 282C | 0000 | 4DA | 282C |
| 4D0 | AE06 | 4D1 | AE06 | 4D7 | FFC8 | 000 | 0006 | FFC8 | 1000 |  |  |
| 4D1 | 0C00 | 4D2 | 0C00 | 7FF | FFC8 | 7FF | 04D1 | FFC8 | 1000 | 7FF | FFC8 |
| 4D2 | D6F6 | 6F6 | D6F6 | 7FE | 04D3 | 7FE | D6F6 | FFC8 | 1000 | 7FE | 04D3 |
| 6F6 | AC01 | 6F7 | AC01 | 7FF | FFC8 | 7FE | 0001 | FFC8 | 1000 |  |  |
| 6F7 | F204 | 6FC | F204 | 6F7 | F204 | 7FE | 0004 | FFC8 | 1000 |  |  |
| 6FC | 0500 | 6FD | 0500 | 6FC | FFC8 | 7FE | 06FC | FF90 | 1001 |  |  |
| 6FD | 0500 | 6FE | 0500 | 6FD | FF90 | 7FE | 06FD | FF20 | 1001 |  |  |
| 6FE | 4C01 | 6FF | 4C01 | 7FF | FFC8 | 7FE | 0001 | FEE8 | 1001 |  |  |
| 6FF | 6E05 | 700 | 6E05 | 705 | 00A0 | 7FE | 0005 | FE48 | 1001 |  |  |
| 700 | CE01 | 702 | CE01 | 700 | 0702 | 7FE | 0001 | FE48 | 1001 |  |  |
| 702 | EC01 | 703 | EC01 | 7FF | FE48 | 7FE | 0001 | FE48 | 1001 | 7FF | FE48 |
| 703 | 0A00 | 4D3 | 0A00 | 7FE | 04D3 | 7FF | 0703 | FE48 | 1001 |  |  |
| 4D3 | 0800 | 4D4 | 0800 | 7FF | FE48 | 000 | 04D3 | FE48 | 1001 |  |  |
| 4D4 | 4E05 | 4D5 | 4E05 | 4DA | 282C | 000 | 0005 | 2674 | 0001 |  |  |
| 4D5 | EE04 | 4D6 | EE04 | 4DA | 2674 | 000 | 0004 | 2674 | 0001 | 4DA | 2674 |
| 4D6 | 0100 | 4D7 | 0100 | 4D6 | 0100 | 000 | 04D6 | 2674 | 0001 |  |  |
| 4D7 | FFC8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4D8 | 0139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4D9 | 07D0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4DA | 0077 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 704 | 01B6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 705 | 00A0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Заключение

Проделав данную лабораторную работу, я освоила новые команды PUSH, CALL по лучше разобралась с BEQ, BMI и другими такими командами и разобралась с ОДЗ полученной функции.