Факультет программной инженерии и компьютерной техники.

Лабораторная работа №5

Асинхронных обмен данными с ВУ

8407 вариант

Выполнила:

Джантуре Назерке Жасланқызы; Группа № Р3108

Проверил:

Вербовой Александр Александрович

Оглавление

Задание ............................................................................................................................. 3

Код на ассемблере……................................................................................................... 4

Текст исходной программы ...................................................................................... 5-6

Описание программы ................................................................................................... 6

Трассировка программы............................................................................................ 6-7

Дополнительное задание ........................................................................................... 8-9

Заключение ................................................................................................................... 10

# Задание

По выданному преподавателем варианту разработать программу асинхронного обмена данными с внешним устройством. При помощи программы осуществить ввод или вывод информации, используя в качестве подтверждения данных сигнал (кнопку) готовности ВУ.

- Программа осуществляет асинхронный вывод данных на ВУ-3

- Программа начинается с адреса 11316. Размещаемая строка находится по адресу 62216.

- Строка должна быть представлена в кодировке Windows-1251.

- Формат представления строки в памяти: АДР1: СИМВ2 СИМВ1 АДР2: СИМВ4 СИМВ3 ... СТОП_СИМВ.

- Ввод или вывод строки должен быть завершен по символу c кодом 0A (NL). Стоп символ является обычным символом строки и подчиняется тем же правилам расположения в памяти что и другие символы строки.

# Код на ассемблере

ADR: WORD 0x622; Адрес первого элемента строки

STP: WORD 0xA;       Стоп символ

START: CLA;                Начало

CYCLE:

S1:        IN 7;               Чтение регистра состояния ВУ-3

AND #0x40;     Проверка готовности

BEQ S1;           «Спин-луп»

LD (ADR);

OUT 6;                  РДВУ-3

CMP STP;         Проверка, если это стоп символ, то выходим

BEQ FINISH;

S2:        IN 7;               Чтение регистра состояния ВУ-3

AND #0x40;     Проверка готовности

BEQ S2;           «Спин-луп»

LD (ADR);

SWAB

OUT 6;                 РДВУ-3

CMP STP;         Проверка, если это стоп символ, то выходим

BEQ FINISH;

LD (ADR)+

JUMP CYCLE;

FINISH: HLT;

# Текст исходной программы

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 113 | 1207 | IN 7 | Чтение регистра состояния ВУ-3 |
| 114 | 2F40 | AND 0#40 | Проверка готовности |
| 115 | F0FD | BEQ (IP-2) | «Спин-луп» |
| 116 | 1206 | IN 6 | РДВУ-3 |
| 117 | 0680 | SWAB | Меняет местами старшие разряды с младшими |
| 118 | EC01 | ST (SP+1) | Сохранение значения |
| 119 | 0A00 | RET | Возврат |
| 11A | 0622 | ADR | Адрес первого элемента строки |
| 11B | 000A | STP | Стоп символ |
| 11C | 0200 | CLA | Очистить аккумулятор: 0 => AC |
| 11D | 0C00 | PUSH | Вызов функции |
| 11E | D113 | CALL 113 |  |
| 11F | 0800 | POP | Загрузка результата в аккумулятор |
| 120 | 0680 | SWAB | Меняет местами старшие разряды с младшими |
| 121 | E8FA | ST (ADR) | Запись первого символа |
| 122 | 711A | CMP STP | Проверка на стоп-символ |
| 123 | F009 | BEQ (IP+9) |  |
| 124 | 0C00 | PUSH | Вызов функции |
| 125 | D113 | CALL 113 |  |
| 126 | 48F3 | ADD(ADR) | Добавление первого символа |
| 127 | E8F2 | ST (ADR) | Запись первого и второго символа |
| 128 | 0800 | POP | Загрузка результата подпрограммы в аккумулятор |
| 128 | 711A | CMP STP | Проверка на стоп-символ |
| 129 | F001 | BEQ (IP+1) |  |
| 12A | CEF0 | JUMP (IP-15) | Прямой относительный прыжок IP - 15 + 1 -> IP |
| 12B | 0100 | HLT | Остановка. |

# Описание программы

Расположение данных в памяти

· 119-129– основная программа

· 113-118 – подпрограмма, которая считывает ВУ

· 622 – символы, которые пришли с ВУ

Адреса первой и последней выполняемой команды:

· Адрес первой команды: 11B

· Адрес последней команды: 129

## Заключение