Факультет программной инженерии и компьютерной техники.

Лабораторная работа №2

Синтез помехоустойчивого кода

55 вариант

Выполнила:

Джантуре Назерке Жасланқызы; Группа № Р3108

Проверила:

Бострикова Дарья Константиновна

Содержание

Титульный лист1

Содержание2

Задание3

Этапы вычисления 4-11

№41 4

№72 5

№104 5

№24 6

Схема кода Хэмминга (7,4) 7

№55 7

3. 8

Схема кода Хэмминга (15,11)9

Доп. задание.10

Заключение11

Список использованных источников 12

Задание

1. На основании номера варианта задания выбрать набор из 4 полученных сообщений в виде последовательности 7-символьного кода.

2. Построить схему декодирования классического кода Хэмминга (7;4), которую представить в отчёте в виде изображения.

3. Показать, исходя из выбранных вариантов сообщений (по 4 у каждого – часть №1 в варианте), имеются ли в принятом сообщении ошибки, и если имеются, то какие. Подробно прокомментировать и записать правильное сообщение.

4. На основании номера варианта задания выбрать 1 полученное сообщение в виде последовательности 11-символьного кода.

5. Построить схему декодирования классического кода Хэмминга (15;11), которую представить в отчёте в виде изображения.

6. Показать, исходя из выбранного варианта сообщений (по 1 у каждого – часть №2 в варианте), имеются ли в принятом сообщении ошибки, и если имеются, то какие. Подробно прокомментировать и записать правильное сообщение.

7. Сложить номера всех 5 вариантов заданий. Умножить полученное число на 4. Принять данное число как число информационных разрядов в передаваемом сообщении. Вычислить для данного числа минимальное число проверочных разрядов и коэффициент избыточности.

Дополнительное задание №1 (позволяет набрать от 86 до 100 процентов от максимального числа баллов БаРС за данную лабораторную). Написать программу на любом языке программирования, которая на вход получает набор из 7 цифр «0» и «1», записанных подряд, анализирует это сообщение на основе классического кода Хэмминга (7,4), а затем выдает правильное сообщение (только информационные биты) и указывает бит с ошибкой при его наличии.

|  | 1 |  |  |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВАР. 55 | 41 | 72 | 104 | 24 | 55 |

1.

| № | r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 104 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

2.

| № | r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | r4 | i5 | i6 | i7 | i8 | i9 | i10 | i11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Этапы вычисления.

1.

№41.

| r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2x | r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | S |
| 1 | X |  | X |  | X |  | X | s1 |
| 2 |  | X | X |  |  | X | X | s2 |
| 4 |  |  |  | X | X | X | X | s3 |

s1 = r1 ⊕ i1 ⊕ i2 ⊕ i4 = 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 = 0

s2 = r2 ⊕ i1 ⊕ i3 ⊕ i4 = 1 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 0 = 1

s3 = r3 ⊕ i2 ⊕ i3 ⊕ i4 = 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 0 = 1

S = (s1, s2, s3) = 011

т.к s2 и s3 = единице, а единственный символ, принадлежащий только s2, s3 = i3 ⇒ ошибка в символе i3.

Правильное: 1000

№72.

| r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2x | r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | S |
| 1 | X |  | X |  | X |  | X | s1 |
| 2 |  | X | X |  |  | X | X | s2 |
| 4 |  |  |  | X | X | X | X | s3 |

s1 = r1 ⊕ i1 ⊕ i2 ⊕ i4 = 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1 = 0

s2 = r2 ⊕ i1 ⊕ i3 ⊕ i4 = 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 = 1

s3 = r3 ⊕ i2 ⊕ i3 ⊕ i4 = 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 1 = 1

S = (s1, s2, s3) = 011

т.к s2 и s3 = единице, а единственный символ, принадлежащий только s2 и s3 = i3 ⇒ ошибка в символе i3.

Правильное: 0111

№104

| r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2x | r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | S |
| 1 | X |  | X |  | X |  | X | s1 |
| 2 |  | X | X |  |  | X | X | s2 |
| 4 |  |  |  | X | X | X | X | s3 |

s1 = r1 ⊕ i1 ⊕ i2 ⊕ i4 = 0 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 1 = 1

s2 = r2 ⊕ i1 ⊕ i3 ⊕ i4 = 1 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 1 = 0

s3 = r3 ⊕ i2 ⊕ i3 ⊕ i4 = 0 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 1 = 1

S = (s1, s2, s3) = 101

т.к s1 и s3 = единице, а единственный символ, принадлежащий только s1 и s3 = i2⇒ ошибка в символе i2.

Правильное: 1011

№24

| r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2x | r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | S |
| 1 | X |  | X |  | X |  | X | s1 |
| 2 |  | X | X |  |  | X | X | s2 |
| 4 |  |  |  | X | X | X | X | s3 |

s1 = r1 ⊕ i1 ⊕ i2 ⊕ i4 = 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 1 = 1

s2 = r2 ⊕ i1 ⊕ i3 ⊕ i4 = 0 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 1 = 0

s3 = r3 ⊕ i2 ⊕ i3 ⊕ i4 = 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 = 1

S = (s1, s2, s3) = 101

т.к s1 и s3 = единице, а единственный символ, принадлежащий только s1 и s3 = i2 ⇒ ошибка в символе i2.

Правильное: 1101

2.

r1

Cхема кода Хэмминга (7,4)

Ошибка в i1, i2, i4, r1.

Сумматор по модулю 2

r2

Ошибка в i1, i3, i4, r2.

Сумматор по модулю 2

i1

i1

Из канала передачи данных.

Цифровой корректор ошибок.

r3

Ошибка в i2, i3, i4, r3.

Сумматор по модулю 2

i2

i2

i3

i3

i4

i4

№55

| r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | r4 | i5 | i6 | i7 | i8 | i9 | i10 | i11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2x | r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | r4 | i5 | i6 | i7 | i8 | i9 | i10 | i11 | S |
| 1 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | s1 |
| 2 |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X | s2 |
| 4 |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | s3 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | s4 |

s1 = r1 ⊕ i1 ⊕ i2 ⊕ i4 ⊕ i5 ⊕ i7 ⊕ i9 ⊕ i11 = 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 1 = 0

s2 = r2 ⊕ i1 ⊕ i3 ⊕ i4 ⊕ i6 ⊕ i7 ⊕ i10 ⊕ i11 = 1 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕  1 = 1

s3 = r3 ⊕ i2 ⊕ i3 ⊕ i4 ⊕ i8 ⊕ i9 ⊕ i10 ⊕ i11 = 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1 = 0

s4 = r4 ⊕ i5 ⊕ i6 ⊕ i7 ⊕ i8 ⊕ i9 ⊕ i10 ⊕ i11 = 0 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕  1 = 1

S = (s1, s2, s3, s4) = 0101

т.к s2 и s4 = единице, а единственный символ, принадлежащий только s2 и s4 = i6 ⇒ ошибка в символе i6.

Правильное: 00111010011

3.

(41 + 72 + 104 + 24 + 55) * 4 =1184 – число информационных разрядов (i)

- Найдем минимальное число контрольных разрядов (r), по определению:
2r ⩾ r + i + 1

2r ⩾ r + 1185

Подходит r = 11:

211 ⩾ 1196            210 ⩾ 1195

2048 ⩾ 1196        1024 ⩾ 1195

- Найдём коэффициент избыточности по определению:

Отношение числа контрольных разрядов (r) к общему число разрядов (n = i + r).

n = 1184 + 11 = 1195

Коэффициент избыточности = r/n = 11/1195 ≈ 0,0092050209

Ответ: r = 11, коэффициент избыточности ≈ 0,0092050209.

Cхема кода Хэмминга (15,11)

r1

Сумматор по модулю 2

Сумматор по модулю 2

r2

i1

i1

Сумматор по модулю 2

r3

i2

i2

i3

i3

i4

i4

Цифровой корректор ошибок

Сумматор по модулю 2

r4

i5

i5

i6

i6

i7

i7

i8

i8

i9

i9

i10

i10

i11

i11

Дополнительное задание:

Рис. 1 Листинг программы

Ссылка на программу:

https://www.online-python.com/GaBdptEoD2

Заключение

Благодаря произведённой мной работе, я узнала о кодировании данных. Я поняла, что существуют помехоустойчивые коды, и узнала о принципе работы кода Хэмминга. Я научилась строить схемы и таблицы кода Хэмминга, а также научилась выявлять ошибки и исправлять их. С помощью дополнительного задания, я закрепила свои новые знания.

Использованные источники:

- Онлайн лекция Информатика_Лек2_Балакшин_2021.mp4 и презентация Информатика_2023_2024_Лекция_2.pdf в телеграмм канале «Студенты Блашкина П.В.» URL: https://t.me/balakshin_students/250

- Методическое пособие с лабораторными работами «Информатика: лабораторные работы и тесты» (П.В. Балакшин, В.В. Соснин, И.В. Калинин, Т.А. Малышева, С.В. Раков, Н.Г. Рущенко, А.М. Дергачев) URL: https://books.ifmo.ru/file/pdf/2464.pdf